# 3.1.	GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA

Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Radzyń Chełmiński obecnie wymaga przeprowadzenia wielu prac inwestycyjnych w tym zakresie. Zarówno w gospodarce wodnej jak i ściekowej (sanitarnej i deszczowej). Blisko 99% obszaru gminy jest zwodociągowana. Na 19 występujących tu miejscowości wszystkie posiadają system zwodociągowania. Zauważalny jest brak dostatecznej infrastruktury służącej odprowadzeniu ścieków na terenie gminy; zwłaszcza na obszarach wiejskich. Do sieci kanalizacyjnej podłączone są jedynie 2 wsie (Dębieniec i Zielnowo) oraz miasto Radzyń Chełmiński. Gmina jest skanalizowana w 46%. Wynika to z obliczeń ilości mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej do ogółu mieszkańców gminy; (około 2340 mieszkańców gminy posiada podłączenie do sieci kanalizacyjnej).

Długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 135,5 km, natomiast długość sieci kanalizacyjnej wynosi 16,8 km. W chwili obecnej wskaźnik skanalizowania obszaru gminy, wyliczony na podstawie stosunku długości sieci wodociągowej do długości sieci kanalizacyjnej, wynosi ok. 12,4%.

Zaniedbanie, jakim jest prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej z naciskiem na jeden jej element wpływa niekorzystnie na środowisko i zwiększa ryzyko zanieczyszczenia środowiska ściekami bytowymi. Dlatego też władze gminy Radzyń Chełmiński planują modernizację i budowę nowych systemów wodno-kanalizacyjnych.

Gospodarka ściekowa gminy Radzyń Chełmiński

a Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

W ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na podstawie ustaleń przedstawicieli Gminy Radzyń Chełmiński z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska oraz przedstawicielami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zaproponowano rozwiązania dotyczące gospodarki ściekowej gminy. Ustalono propozycję utworzenia Aglomeracji Radzyń Chełmiński z istniejącą oczyszczalnią ścieków. Inwestycja ma dotyczyć budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków.

Budowa kanalizacji odbywać się będzie według następującego harmonogramu:

w 2004 roku – wykonana jest dokumentacja z pozwoleniem na budowę na odcinek 0,3 km przy ul. Sady – Tysiąclecia w Radzyniu Chełmińskim.

w 2006 roku – wykonanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków.

w 2007 roku – wykonanie modernizacji oczyszczalni oraz wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pozostałej kanalizacji w aglomeracji.

Jeśli chodzi o rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Radzyniu Chełmińskim to uzgodniono:

- Przepustowość oczyszczalni na dobę po modernizacji – 250 m3/dobę.

- Termin realizacji inwestycji 2007 rok.

- Projekt techniczny opracowany zostanie w roku 2006.

# W obrębie miejscowości dla aglomeracji Radzyń Chełmiński pozostają do wybudowania sieci kanalizacyjne tłoczne i grawitacyjne o łącznej długości 8,7 km.

Do aglomeracji Radzyń Chełmiński zakwalifikowano miejscowości: Radzyń Chełmiński, Fijewo, Kneblowo i Zakrzewo gdzie zostaną wybudowane kolektory sieci kanalizacyjnej.

# 3.1.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ

Mieszkańcy gminy Radzyń Chełmiński zaopatrywani są w wody podziemne – czwartorzędowe. Określa się, że 98,5% mieszkańców otrzymuje wodę za pośrednictwem wodociągu. Według danych uzyskanych w Urzędzie Gminy Radzyń Chełmiński długość sieci wodociągowej na dzień 31.12.2003 roku wyniosła 135,5 km. Na terenie miasta długość sieci wynosi 17,0 km natomiast na obszarze wiejskim gminy 118,5 km.

Na terenie gminy podłączenia do sieci wodociągowej posiadaja 860 budynków (643 mieszkania), w tym 217 budynków (582 mieszkania) zlokalizowanych jest w samym Radzyniu Chełmińskim.

| TABELA 10. Sieć wodociągowa w gminie Radzyń Chełmiński |  |  |
| --- | --- | --- |
| miasto/wieś | Nazwa miejscowości | Długość sieci wodociągowej [km] |
| miasto | Radzyń Chełmiński | 17,0 |
| wieś | Czeczewo | 12,8 |
| wieś | Dębieniec | 2,6 |
| wieś | Fijewo | 0,1 |
| wieś | Gawłowice | 5,1 |
| wieś | Gołębiewo | 6,0 |
| wieś | Gziki | 0,7 |
| wieś | Kneblowo | 4,0 |
| wieś | Mazanki | 5,0 |
| wieś | Nowy Dwór | 3,3 |
| wieś | Radzyń Wieś | 13,0 |
| wieś | Radzyń Wybudowanie | 10,0 |
| wieś | Rozental | 4,0 |
| wieś | Rywałd | 14,8 |
| wieś | Stara Ruda | 9,0 |
| wieś | Szumiłowo | 4,1 |
| wieś | Wymysłowo | 0,8 |
| wieś | Zakrzewo | 8,2 |
| wieś | Zielnowo | 20,0 |
| Ogółem gmina |  | 135,5 |

Jak wynika z powyższej tabeli sieć wodociągową posiadają wszystkie miejscowości w gminie. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców korzystających z wodociągów, można przyjąć, że gmina Radzyń Chełmiński jest zwodociągowana w około 98,5 % (procentach). Jak wynika z danych uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy, przyłączenia do wodociągu nie posiada około 80 mieszkańców gminy. Liczba ta stanowi 1,5 % ogółu ludności. Mieszkańcy ci korzystają ze studni kopanych.

Woda jest pobierana przez stacje wodociągowe, które pracują w oparciu o studnie głębinowe. Studnie są usytuowane w następujących wsiach: Radzyń Chełmiński (2 ujęcia: przy ul. Tysiąclecia oraz w Fijewie), Mazanki, Zakrzewo, Szumiłowo, Rywałd.

Obecnie, miejscowości: Gawłowice, Zielnowo, Dęnieniec, Nowy Dwór, oraz częściowo Radzyń Wybudowanie, Czeczewo i Kneblowo są zaopatrywane w wodę siecią wodociągową z ujęcia wody w miejscowości Mgowo (Gmina Płużnica).

Gmina Radzyń Chełmiński jest w trakcie sporządzania dokumentacji na budowę gminnej stacji uzdatniania w Radzyniu Chełmińskim. Planuje się, iż po zrealizowaniu inwestycji wszystkie miejscowości gminy będą podłączone do tego ujęcia.

Szczegółowe dane na temat istniejących na terenie gminy ujęć wody zawiera poniższa tabela 11.

| TABELA 11. Wykaz ujęć wód podziemnych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacja | Właściciel/ Użytkownik | Nr Studni | Głębokość Studni | Wydajność | Pobór wód | Ważność pozwolenia |  |
|  |  |  | [m] | [m3/h} | [m3/d} |  |  |
| Radzyń Chełmiński ul. Tysiąclecia | Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim | 1a | 72,0 | 48,0 | 451,00 | 31.XII.2005 |  |
|  |  | 2a | 74,0 |  |  |  |  |
|  |  | 3a | 58,0 |  |  |  |  |
| Radzyń Chełmiński Fijewo | Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim | 1a | 58,0 | 66,0 | 238,90 | 31.XII.2005 |  |
|  |  | 3 | 65,0 | 40,0 |  |  |  |
| Mazanki | Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim | 1a | 59,0 | b.d | 84,79 | 31.XII.2005 |  |
|  |  | 2 | 55,0 | b.d. |  |  |  |
| Zakrzewo | Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim | 1 | b.d. | 60,0 | 212,40 | 31.XII.2005 |  |
| Szumiłowo | Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim | 2 | 92,5 | b.d. | 80,05 | 31.XII.2005 |  |
|  |  | 3 | 52,0 | b.d. |  |  |  |
| RRywałd | Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim | 1 | 160,0 | 15,0 | 157,72 | 31.XII.2005 |  |

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

Pozwolenia wodnoprawne

Wszystkie ujęcia komunalne funkcjonujące na terenie gminy posiadają wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej źródeł i ujęć wody, która powinna wynosić 8,0 – 10,0 m. od krawędzi obudowy studni.

Strefy ochrony bezpośredniej komunalnych ujęć i źródeł wody winny być według wydanych pozwoleń wodnoprawnych wygrodzone ogrodzeniem z siatki a teren powinien być wyłączony z użytkowania niezwiązanego z eksploatacją ujęcia. Teren ogrodzony jest zazieleniony, natomiast wody opadowe są odprowadzane w sposób uniemożliwiający dostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody.

Stopień zwodociągowania w gminie Radzyń Chełmiński jest zadowalający. Ni mniej jednak sieć wymaga dalszej rozbudowy; zwłaszcza na nowych osiedlach. Wymaga również modernizacji i ciągłej konserwacji. Należy jednak pamiętać, iż dany program rozbudowy przeprowadzać w zachowaniu równowagi z budową sieci kanalizacyjnej.

# GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Na terenie gminy długość sieci kanalizacyjnej wynosi 16,8 km. Sieć kanalizacyjna jest położona na terenie miasta Radzyń Chełmiński oraz w miejscowościach: Zielnowo i Dębieniec. Jest to kanalizacja sanitarna, z której ścieki są odprowadzane do oczyszczalni komunalnej w Radzyniu Chełmińskim.

| TABELA 12. Sieć kanalizacyjna w gminie Radzyń Chełmiński |  |  |
| --- | --- | --- |
| miasto/wieś | Nazwa miejscowości posiadającej sieć kanalizacyjną | Długość sieci kanalizacyjnej [km] |
| miasto | Radzyń Chełmiński | 6,3 |
| wieś | Zielnowo | 2,3 |
| wieś | Dębieniec | 8,2 |
| Ogółem gmina |  | 16,8 |

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

System kanalizacji zbiorczej na terenie gminy wymaga rozwoju. Docelowo siecią kanalizacyjną powinny zostać objęte wszystkie miejscowości gminy.

W miejscowościach o bardzo rozproszonej zabudowie bądź w miejscach o niedogodnych warunkach topograficznych przewiduje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przy współudziale gminy i użytkowników indywidualnych. Biorąc pod uwagę liczbę skanalizowania miejscowości gdzie na 19 miejscowości  tylko 3 posiadają kanalizację, można uznać, że gmina jest skanalizowana w około 16 % (procentach). Natomiast biorąc pod uwagę ilość obsługiwanych mieszkańców można uznać, iż jest to wynik 46%. W Radzyniu Chełmińskim kanalizacją jest objęte około 94 % mieszkańców w Dębieńcu około 89% mieszkańców a w Zielnowie blisko 68 %.

3.1.2.1. Oczyszczalnia ścieków

Charakterystyka działającej na terenie gminy oczyszczalni ścieków przedstawia się następująco:

Komunalna, miejsko-wiejska oczyszczalnia ścieków w Radzyniu Chełmińskim

Użytkownikiem i właścicielem komunalnej oczyszczalni ścieków w jest Gmina Radzyń Chełmiński. Urząd Miasta i Gminy opiera się na pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym przez Starostę Grudziądzkiego dnia 31 grudnia 2003 roku na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych i deszczowych do rowu melioracyjnego w ilości: Q śrd - 250 m3/d (Q maxd – 480 m3/d). Pozwolenie wodnoprawne ma ważność od 31.12.2003 r. do 31.12.2013 r.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków oczyszcza ścieki sanitarne z miejscowości Radzyń Chełmiński, Dębieniec i Zielnowo oraz dowożone wozami asenizacyjnymi.

Oczyszczalnia pracuje w następującym systemie technologicznym:

-komora kraty koszowej;

-przepompownia ścieków;

-osadnik Imhoffa;

-złoże biologiczne;

-stawy napowietrzane;

-staw glonowy;

-osadnik wtórny;

-układ recyrkulacji osadu;

-instalacja dozowania PIX-u;

-wylot do odbiornika.

Zakład dysponuje stacją zlewną ścieków.

Na właściciela nałożone są obowiązki nieprzekraczania w odprowadzanych ściekach następujących wartości stężeń w ściekach komunalnych:

- BZT5 			-   40 mg O2/l,

- CHZTCr 		- 150 mg O2/l,

- Zawiesina ogólna 	-   50 mg/l,

w ściekach deszczowych:

- Substancje ropopochodne-  15 mg/l,

- Zawiesina ogólna 	-  100 mg/l,

Odprowadzanie ścieków odbywa się w sposób ciągły. Bezpośrednim odbiornikiem ścieków z oczyszczalni jest rów melioracji wodnych, natomiast pośrednim odbiornikiem jest rzeka Struga Radzyńska.

3.1.2.2. Osady ściekowe

Osady ściekowe z komunalnej oczyszczalni w Radzyniu Chełmińskim są wykorzystywane rolniczo.

3.1.2.3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gospodarkę ściekową, do niedawna ograniczano do zbiorczych sieci kanalizacyjnych i zbiorczych oczyszczalni ścieków, co powodowało różnice pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi pod względem obsługi ludności w kwestii gospodarki ściekami. Było to spowodowane ekonomiczmi rozwiązaniami, które opierały się na obsłudze większych osiedli mieszkaniowych. Obszary wiejskie o niedogodnych warunkach deniwelacyjnych, zamieszkałe przez małą liczbę ludności skazane były na własne rozwiązania. Głównie opierało się to na korzystaniu ze zbiorników bezodpływowych tak zwanych szamb i opróżnianiu ich przez podmioty świadczące usługi asenizacyjne.

Na obszarach wiejskich o niedogodnych warunkach deniwelacyjnych najbardziej ekonomiczne jest stosowanie małych zagrodowych oczyszczalni - urządzeń prostych w budowie, tanich w eksploatacji, łatwych w obsłudze, a nie ustępujących dużym oczyszczalniom skutecznością. Małe zagrodowe oczyszczalnie to urządzenia w kształcie walca podzielone na 4 komory, pracujące na zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego. Proces oczyszczania zachodzi w 100%, a woda pościelowa odpowiadająca wodzie II klasy czystości odprowadzana jest do cieków wodnych lub do gruntu. Prawidłowo dobrana i wykonana oczyszczalnia zapewnia użytkownikowi komfort, bardzo niskie koszty eksploatacji i bezawaryjną pracę przez długie lata.

Jak wynika z Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rozdz. 2 Art. 3 pkt. 3, gminy mają obowiązek prowadzić ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbawiania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Oczyszczone wody pościelowe z przydomowych oczyszczalni, odprowadzane są do wód powierzchniowych a w przypadku niemożliwości takiego odprowadzania, za pomocą drenażu rozsączającego do ziemi.

W gminie Radzyń Chełmiński obecnie funkcjonują 2 oczyszczalnie przydomowe. Są one zlokalizowane w miejscowości Gołębiewo i Radzyń Wybudowanie.

Biorąc pod uwagę obszar skanalizowania obszaru gminy należy uwzględnić możliwości zwiększenia liczby oczyszczalni przydomowych obsługujących ten teren. Jednakże konieczne jest wcześniejsze przeanalizowanie wszystkich przesłanek, mających na celu rozpatrzenie tego problemu pod względem ekonomicznym, terenowym i ekologicznym.

3.1.2.4. Zbiorniki bezodpływowe

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 określa, iż zbiornik bezodpływowy to instalacja i urządzenie przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania. Właśnie ta ustawa mówi również o tym, iż gminy mają obowiązek prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. Wskazane jest szczegółowe zewidencjonowanie wszystkich zbiorników bezodpływowych i określenie ich ilości, pojemności, stanu technicznego oraz dokonania oceny prawidłowości ich eksploatacji. Dzięki takim informacjom łatwiej będzie określić stan, zagrożenia i potrzeby ochrony środowiska prawidłowo określając kierunki działań gminy.

Niestety Urząd gminy Radzyń Chełmiński nie prowadzi dokładnej ewidencji zbiorników bezodpływowych. Planuje się przeprowadzenie takiej inwentaryzacji w przyszłych latach w ramach możliwości finansowych i czasowych. Natomiast biorąc pod uwagę dane z dokumentu: „Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań” z 2002 roku dla gminy Radzyń Chełmiński można uzyskać informacje na ten temat. Z danych wynika, iż w roku 2001 w gminie 588 mieszkań miało podłączenie do urządzenia lokalnego; czyli do szamba. Określono, że z szamba korzystało 2.473 mieszkańców gminy, w tym w mieście Radzyń Chełmiński ze zbiorników bezodpływowych korzystało 130 mieszkańców (w 41 budynkach), natomiast na obszarze wiejskim gminy 2.343 mieszkańców (547 budynków z podłączeniem do zbiornika bezodpływowego). Wynika z tego, że z jednego zbiornika bezodpływowego korzystało około 8 osób. Ogólnie przyjmuje się iż wskaźnik ilości osób korzystających z sieci kanalizacyjnej z podłączeniem do zbiornika bezodpływowego powinien wynosić około 4 – osób. Na podstawie przeliczeń według tego wskaźnika wynika, iż w gminie Radzyń Chełmiński brakuje około 500 zbiorników bezodpływowych. Dopiero funkcjonowanie ponad 1.000 zbiorników bezodpływowych na terenie gminy mogłaby określać prawidłowe funkcjonowanie gospodarki ściekowej w gminie. Poza tym stwierdza się, że większość obecnie istniejących zbiorników posiada duże nieprawidłowości techniczne. Problemy dotyczą samej pojemności zbiornika, ale zwłaszcza chodzi tu o ich nieszczelność. Zaistniałe nieprawidłowości prowadzą do bezpośredniego zagrożenia środowiska naturalnego gminy w każdej miejscowości. Przy braku dostatecznej infrastruktury sieci kanalizacyjnej z podłączeniem do oczyszczalni należy zadbać o należyte i sprawne użytkowanie zbiorników bezodpływowych w celu zahamowania degradacji środowiska poprzez przedostawanie się nieczystości płynnych do wód i gruntu.

Zbiorniki bezodpływowe z terenu gminy Radzyń Chełmiński są opróżniane przez jednostkę asenizacyjną z ramienia Urzędu Gminy. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych odbywa się przy pomocy sprzętu typu: 2 ciągniki i 2 beczki asenizacyjne o pojemności 2,5 m3 każda. Wywozem nieczystości zajmuje się również Kółko Rolnicze w Radzyniu Chełmińskim korzystając z beczki asenizacyjnej o pojemności 5 m3.

Zrzut nieczystości następuje w punkcie zlewnym komunalnej oczyszczalni ścieków w Radzyniu Chełmińskim. Opróżniając zbiorniki bezodpływowe znajdujące się przy posesjach prywatnych oraz za transport nieczystości ciekłych jednostka wywozowa pozostawia dowód wykonania usługi u właściciela posesji a kopie niniejszego dowodu przekazuje do Urzędu Gminy, która z kolei na podstawie dowodu wykonania usługi obciąża właściciela szamba kosztami wywozu nieczystości.

3.2. GOSPODARKA ODPADAMI

Podrozdział ten, stanowi streszczenie zagadnień zawartych w dokumencie pn. Plan Gospodarki Odpadami Gminy Radzyń Chełmiński, będącym integralną częścią niniejszego opracowania.

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Radzyń Chełmiński prezentuje szeroko rozumianą problematykę z zakresu gospodarki odpadami na terenie miasta i obszaru wiejskiego gminy. Obejmuje on zagadnienia związane z powstawaniem, selektywnym gromadzeniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów na jej terenie. Gminny Plan Gospodarki Odpadami (GPGO) dotyczy zarówno odpadów powstających w gospodarstwach domowych (organiczne, tworzywa sztuczne, szkło, papier, tektura, tekstylia, popioły i żużle) jak również dotyczy on odpadów niebezpiecznych (baterie, akumulatory, lampy jarzeniowe, przepracowane oleje, smary, odpady medyczne i weterynaryjne itp.). Porusza się tu również problemy z odpadami wytwarzanymi w zakładach produkcyjnych (powstające w procesie produkcji), a także z odpadami powstającymi w sektorze publicznym i handlowym.

- Oceniając obecny stan gospodarki odpadami na terenie gminy Radzyń Chełmiński należy zwrócić uwagę na kilka aspektów:

- Zbiórką odpadów komunalnych zmieszanych objętych jest tylko około 37 % mieszkańców gminy Radzyń Chełmiński przez 2 firmy wywozowe, natomiast około 63 % mieszkańców gminy jest zobowiązana indywidualnie dowozić odpady komunalne na zorganizowane składowiska; (najbliższe w Niedźwiedziu (gm. Dębowa Łąka).

- Dotychczas prowadzona zbiórka odpadów wtórnych na terenie gminy powinna być kontynuowana. Selektywną zbiórką odpadów należy objąć wszystkie miejscowości gminy.

- Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych z terenu gminy posiadają dwie koncesjonowane firmy; „PUM” Sp. z o.o. z Grudziądza oraz EKOSYSTEM Sp. z o.o. z Wąbrzeźna.

- Gmina Radzyń Chełmiński nie posiada na swoim terenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- Obserwuje się licznie występujące na terenie gminy małe wysypiska odpadów.

- Zamknięte wysypisko odpadów w Szumiłowie powinno być w dalszym ciągu poddawane rekultywacji w formie zalesienia.

- Brak dokładnej ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów powstających na terenie gminy (np. odpady weterynaryjne).

Łączną ilość poszczególnych rodzajów odpadów powstających na jej terenie przedstawia tabela 7.

| TABELA 13. | Zestawienie ilości odpadów powstających na terenie gminy Radzyń Chełmiński |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródło pochodzenia odpadów |  | Ilość [Mg] | [%] |
| Komunalne 1) |  | 1.346,4 | 81,36 |
| Z sektora handlu i publicznego 2) |  | 90,5 | 5,47 |
| Medyczne i weterynaryjne 2) |  | 7,0 | 0,42 |
| Z przemysłu |  | b.d. | - |
| Z sektora budowlanego 2) |  | 204,0 | 12,33 |
| Wraki samochodowe |  | b.d. | - |
| Z oczyszczalni ścieków2), 3) |  | 7,0 | 0,42 |
| R A Z E M |  | 1.654,9 | 100 % |

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami Gminy Radzyń Chełmiński; 2004r.

# 3.3.	ELEKTROENERGETYKA

Aktualnie gmina Radzyń Chełmiński zasilana jest z sieci Zakładu Energetycznego Toruń S.A. liniami napowietrznymi 15 kV. Źródłem zasilania tych linii jest stacja GPZ 110/15kV w Węgrowie. Zasilanie wszystkich odbiorców gminy odbywa się poprzez rozległą sieć napowietrzną linii energetycznych niskiego napięcia. Przez teren gminy przebiegają elektroenergetyczne linie napowietrzne:

-400 kV rekacji Węgrowo k. Grudziądza – Płock;

-220 kV relacji Węgrowo – Toruń „Elana”,

-110 kV relacji Węgrowo – Jabłonowo Pomorskie.

Źródłami zasilania energią elektryczną gminy są stacje transformatorowe 110/15 kV, napowietrzne stacje transformatorowe 15 kv/04 – o mocach uzależnionych od potrzeb odbiorców. Linie te powodują zajętość terenu oraz wywołują ograniczenia lokalizacyjne ze względu na istnienie stref ochronnych ustalonych Rozporządzeniem ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 roku (Dz. U. Nr 107/1998, poz. 676).

Dla linii 220 kV strefa ochronna wynosi 100 m, natomiast dla linii 110 kV strefa ta wynosi 80 m.

W obrębie strefy ochronnej nie należy lokalizować budynków mieszkalnych. Powyższe linie nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia człowieka gdyż promieniowanie elektromagnetyczne jest dużo poniżej dopuszczalnego w myśl ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.

# 3.4.	GAZOWNICTWO

Gmina Radzyń Chełmiński nie jest zgazyfikowana. Nie jest to stan korzystny dla gminy, gdyż gaz jest jednym z tańszych i ekologicznych metod grzewczych, a jego wykorzystanie może się w znaczący sposób przyczynić do poprawy jakości powietrza na terenie gminy. Nie mniej jednak, byłaby to bardzo kosztowna inwestycja. W pobliżu obszaru gminy przechodzą ważniejsze gazociągi tranzytowe kraju z kierunku północ – południe. Chodzi tu o gazociąg wysokoprężny Włocławek – Gardeja z odgałęzieniem w Lisewie oraz równolegle do niego przechodzący; gazociąg Włocławek – Gdynia. Pomimo, iż gmina posiada dostateczną dostępność do źródeł gazu ziemnego w postaci gazociągów magistralnych, to jednak budowa systemu gazowego na terenie gminy stanowi problem. Brak jest tu sieci przesyłowej do poszczególnych jednostek osadniczych gminy. W najbliższej perspektywie nie planuje się objęcia gazyfikacją terenu gminy Radzyń Chełmiński.

# 3.5.	CIEPŁOWNICTWO

Obiekty użyteczności publicznej (urząd, szkoły, sklepy), jak również budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne oraz obiekty przemysłowe ogrzewane są z lokalnych indywidualnych kotłowni opalanych węglem.

# 3.6.	KOMUNIKACJA

# 3.6.1. DROGI

Na terenie gminy występują drogi:

A. Drogi wojewódzkie:

- Nr 534 	relacji Grudziądz – Rypin,			                   (10,457 km);

- Nr 538 	relacji Radzyń Chełm. – Łasin – Rozdroże                 ( 3,824 km);

- Nr 543 	relacji Paparzyn – Szabda			                    (16,467 km);

B. Drogi powiatowe:

- Nr 1397C 		relacji Grudziądz – Turznice – Dębieniec,	(1,795 km);

- Nr 1401C 		relacji Okonin – Dębieniec,			(1,234 km);

- Nr 1407C 		relacji Rywałd – Świecie n/O – Lisnowo,		(2,486 km);

- Nr 1413C 		relacji Boguszewo – Czeczewo,			(1,434 km);

- Nr 1415C 		relacji Zakrzewo – Szumiłowo - Fijewo,		(0,529 km);

- Nr 1415C 		relacji Zakrzewo – Szumiłowo - Fijewo,		(4,219 km);

- Nr 1416C 		relacji Zielnowo - Fijewo,				(5,229 km);

- Nr 1417C 		relacji Plemięta – Nowy Dwór,			(1,235 km);

- Nr 1421C 		relacji Mgowo - Gawłowice,			(1,290 km);

- Nr 1418C 		relacji Zielnowo - Gawłowice,			(2,828 km);

- Nr 1419C 		relacji Zielnowo - Gziki,				(3,690 km);

- Nr 1420C 		relacji Radzyń Ch. – Stanisławki - Wąbrzeźno,	(5,401 km);

- Nr 1420C 		relacji m. Radzyń Ch. – ul. Jagiellończyka,	(0,715 km);

- Nr 1422C 		relacji Mazanki – droga nr 534,			(2,230 km);

- Nr 1423C 		relacji Gołębiewo - Łopatki,			(0,766 km);

- Nr 1424C 		relacji Rywałd – Książki – Dębowa Łąka,	(3,264 km);

C. Drogi gminne:

- Nr 44- 33001 		relacji 	Zielnowo – Plemięta, 			(0,55 km);

- Nr 44- 33003 		relacji 	Kneblowo – Nowy Dwór, 			(1,00 km);

- Nr 44- 33004 		relacji 	Nowy Dwór – Kneblowo, 			(1,82 km);

- Nr 44- 33005 		relacji 	Zakrzewo - Mełno,				(2,20 km);

- Nr 44- 33006 		relacji 	Szumiłowo – Gołębiewko,			(1,90 km);

- Nr 44-33007 		relacji Szumiłowo - Gołębiewko,			(2,00 km);

- Nr 44-33009 		relacji Gołębiewko - Gołębiewko,			1,40 km);

- Nr 44-33010 		relacji Rywałd - Gołębiewko,			(1,45 km);

- Nr 44-33011 		relacji Rywałd - Boguszewo,			(2,25 km);

- Nr 44-33013 		relacji od drogi 158 – Stara Ruda, 		(1,00 km);

- Nr 44-33015		relacji Gołębiewo - Szczuplinki,			(1,96 km);

- Nr 44-33016 		relacji Radzyń Chełm.- Szczuplinki,		(3,25 km);

- Nr 44-33017 		relacji Radzyń Chełm. – Wymysłowi,		(2,98 km);

- Nr 44-33018 		relacji od drogi 016 – Mazanki,			(4,25 km);

- Nr 44-33019 		relacji Mazanki Szkoła – do drogi 018,		(1,00 km);

- Nr 44-33020 		relacji Radzyń Chełm. – Radzyń Wybul.,	(3,45 km);

- Nr 44-33021 		relacji Radzyń wieś – Gawłowice,		(4,45 km);

- Nr 44-33022 		relacji Zielnowo Szkoła – Zielnowo,		(2,00 km);

- Nr 44-33023 		relacji Dębieniec – Zielnowo,			(2,10 km);

- Nr 44-33024 		relacji Dębieniec – Skarszewy,			(0,72 km);

- Nr 44-33025 		relacji od drogi 021 – Radzyń Wieś,		(2,60 km);

- Nr 44-33026 		relacji 		Droga Gawłowice,			(0,45 km);

- Nr 44-33027 		relacji od drogi 176 – Pieńki,			(1,20 km);

- Nr 44-33031 		relacji od drogi 543 – do drogi 168,		(3,40 km);

- Nr 44-33032 		relacji od drogi 031 – do drogi 167,		(1,45 km);

- Nr 44-33033 		relacji Zielnowo - Wiktorowo,			(1,20 km);

- Nr 44-33034 		relacji od drogi 185 - Łopatki,			(2,20 km);

- Nr 44-33035 		relacji od drogi 185 - Łopatki,			(0,95 km);

- Nr 44-33036 		relacji od drogi 183 – Rywałd,			(2,10 km);

- Nr 44-33037 		relacji od drogi 543 – droga 016,			(1,15 km);

- Nr 44-33039 		relacji od drogi 164 - Czeczewo,			(0,90 km);

- Nr 44-33040 		relacji od drogi 543 – Radzyń Wybud.,		(0,95 km);

- Nr 44-33041 		relacji od drogi 166 – do drogi 006,		(0,45 km);

- Nr 44-33042 		relacji od drogi 535 – Okonin,			(1,90 km);

- Nr 44-33043 		relacji od drogi 044 - Bągart,			(0,90 km);

- Nr 44-33045 		relacji od drogi 148 – Dębieniec,			(0,55 km);

- Nr 44-33046 		relacji od drogi 534 – do drogi 182,		(1,60 km);

- Nr 44-33047 		relacji od drogi 534 – Radzyń Wybud.,		(3,20 km);

- Nr 44-33049 		relacji od drogi 534 – do drogi 047,		(1,55 km);

- Nr 44-33050 		relacji od drogi 534 – do drogi 018,		(1,20 km);

- Nr 44-33051 		relacji od drogi 534 – do drogi 020,		(0,50 km);

- Nr 44-33052 		relacji od drogi 179 – do drogi 047,		(1,20 km);

- Nr 44-33053 		relacji od drogi 534 – Zielnowo,			(1,20 km);

- Nr 44-33054 		relacji od drogi 003 – Kneblowo,			(0,78 km);

- Nr 44-33055 		relacji od drogi 534 – do drogi 168,		(1,10 km);

- Nr 44-33056 		relacji od drogi 010 – do drogi 011		(0,95 km);

- Nr 44-33057 		relacji od drogi 158 – Bursztynowo,		(0,55 km);

- Nr 44-33058 		relacji od drogi 158 – do drogi 543,		(2,10 km);

- Nr 44-33059 		relacji od drogi 185 – Rywałd,			(0,60 km);

- Nr 44-33060 		relacji od drogi 185 – Rywałd,			(0,30 km);

- Nr 44-33061 		relacji od drogi 543 – Rywałd,			(1,00 km);

- Nr 44-33062 		relacji od drogi 183 – Gołębiewo,			(1,70 km);

- Nr 44-33063 		relacji od drogi 006 – Kitnowo,			(0,60 km);

Przez teren gminy Radzyń Chełmiński przebiegają następujące drogi o łącznych długościach:

-drogi wojewódzkie - 		o długości 	30,748 km;

- w tym: zamiejskie – 	o długości 	27,598 km;

- w tym miejskie – 		o długości 	  3,150 km;

-drogi powiatowe - 			o długości 	38,929 km;

-drogi gminne - 			o długości 	84,810 km.

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu poinformował o planach realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Planowana jest przebudowa następujących dróg powiatowych:

- Nr 1419C  Zielnowo – Gziki 	(3,690 km) w roku 2005;

-Nr 1413C  Boguszewo – Czeczewo 	(5,314 km) w latach 2010 – 2011;

-Nr 1424C  Rywałd – Dębowa Łąka 	(3,267 km) w roku 2010.

3.6.2. KOLEJ

Przez teren gminy nie przebiega obecnie linia kolejowa.

W latach 80-tych zlikwidowano linię kolejową relacji nr 419 - Chełmża – Mełno. Była to linia kolejowa będąca głównym źródłem komunikacji dla rozwijającej się ówcześnie gospodarki cukrowniczej w Polsce (cukrownia w Chełmży i Mełnie).

Na zlikwidowanym szlaku kolejowym przebiegającym przez teren gminy planuje się poprowadzenie ścieżki rowerowej. Budowę ścieżki można traktować jako projekt międzygminnego porozumienia i komunikacji regionalnej.

3.6.3.	 OBSŁUGA PASAŻERSKA

Na terenie gminy Radzyń Chełmiński funkcjonuje obsługa pasażerska Polskiej Komunikacji Samochodowej.

Oprócz wyżej wymienionego przewoźnika od kilku lat na terenie tym działa również prywatna firma przewozowa.

Ruch pasażerski polega głównie na połączeniach z miejscowością Grudziądz, gdzie ludność gminy znajduje zatrudnienie, oraz korzysta z bazy usług.

# STACJE LINII RADIOWYCH I TELEFONII KOMÓRKOWEJ

Stacja Linii Radiowych znajduje się w Radzyniu Chełmińskim przy ulicy Orłowicza 2. Właścicielem stacji jest TP EmiTel Sp. z o.o. – Region Północny Gdańsk.

W dniu 30.03.2004 roku, na podstawie dokumentacji techniczno-prawnej, Wojewoda Kujawsko-Pomorski udzielił Spółce TP EmiTel z Gdańska pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych do środowiska dla stacji Linii Radiowych w Radzyniu Chełmińskim. Pozwolenie ma ważność do 31.12.2010 roku.

Maszt powoduje przekroczenia dopuszczalnych norm jedynie w zakresie przestrzennym w promieniu kilkadziesiąt metrów wokół masztu na wysokościach 73,4 m npt dla jednej anteny oraz 80,7 m npt dla drugiej anteny. Jest to obszar niedostępny ludziom, wobec czego wokół masztu nie tworzy się stref ograniczonego użytkowania. Na maszcie usytuowane są również stacje telefonii komórkowej.

# URZĄDZENIA WODNE

Na terenie gminy Radzyń Chełmiński istnieją dwa urządzenia wodne.

Pierwsze urządzenie to przepust żelbetonowy służący do piętrzenia wód jeziora Kneblowo do rzędnej 87,85 m n.p.m. Rodzaj zamknięcia to szandory.

Drugie urządzenie wodne służy do piętrzenia wody jeziora Szumiłowo do rzędnej 85,10 m n.p.m. za pomocą progu – zastawki stałym przelewem na rzędnej 85,05 m n.p.m.

# MELIORACJE

Udostępniona przez Urząd Miasta i Gminy dokumentacja techniczno-inwentaryzacyjna zawiera wykaz zmeliorowanych gruntów poszczególnych wsi gminy Radzyń Chełmiński. Gmina posiada 3.177,13 ha obszarów zmeliorowanych. W tym rozróżnić można rodzaj melioracji na drenowanie, które obejmuje obszar 2.788,49 ha i odwodnienie rowami, które zajmuje obszar 338,66 ha. Wielkości obszarów zmeliorowanych w poszczególnych wsiach gminy przedstawiają się następująco: (wg. Wykazu dokumentacji techniczno-inwentaryzacyjnej z roku 1989).

Z powyższych danych wynika, że obszar gminy jest zmeliorowany w 35 %.

| TABELA 14. | Zbiorcze zestawienie obszarów zmeliorowanych gminy Radzyń Chełmiński |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość |  | Obszar zmeliorowany ogółem [ha] | Rodzaj melioracji [ha] |  |  |
|  |  |  | drenowanie | odwodnienie rowami |  |
| Czeczewo |  | 401,89 | 347,97 | 53,92 |  |
| Gawłowice |  | 325,64 | 301,01 | 24,63 |  |
| Gołębiewo |  | 616,23 | 602,62 | 13,63 |  |
| Kneblowo |  | 170,53 | 52,37 | 118,16 |  |
| Mazanki |  | 228,37 | 201,99 | 26,38 |  |
| Nowy Dwór |  | 174,37 | 137,93 | 36,44 |  |
| Radzyń Wybudowanie |  | 268,90 | 236,77 | 32,13 |  |
| Rywałd |  | 653,48 | 623,42 | 30,06 |  |
| Stara Ruda |  | 282,20 | 276,84 | 5,36 |  |
| Szumiłowo |  | 55,52 | 7,57 | 47,95 |  |
| Ogółem: |  | 3.177,13 | 2.788,49 | 338,66 |  |

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński:

Dokumentacja techniczno-inwentaryzacyjna wykazu obszarów zmeliorowanych.