SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Wyznaczone dla gminy Radzyń Chełmiński cele strategiczne powinny być realizowane przez funkcjonujący system gospodarki odpadami. Poniżej przedstawiono propozycje systemu gospodarki odpadami dla gminy Radzyń Chełmiński. Zaproponowane rozwiązania uwzględniają:

- obecny stan gospodarki odpadami na terenie gminy,

- obowiązujące regulacje prawne oraz wytyczne dotyczące prowadzenia gospodarki odpadami na terenie powiatu, województwa i kraju.

Realizacja przedstawionych poniżej propozycji działań w poszczególnych elementach gospodarki odpadami wpłyną na poprawę jej istniejącego stanu.

6.1.    SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Gospodarowanie odpadami w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (art. 3 pkt.1) to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

Gmina Radzyń Chełmiński obecnie prowadzi własną, indywidualną gospodarkę odpadami komunalnymi, oraz ograniczoną jeszcze zbiórkę odpadów wtórnych. Odpady komunalne z terenu miasta i gminy deponowane są na składowisku odpadów w Niedźwiedziu gm. Dębowa Łąka(powiat wąbrzeski).

Po przeprowadzonej analizie informacji zawartych w PPGO, na temat gospodarki odpadami pozostałych gmin powiatu, należy również wziąć pod uwagę możliwość wspólnych, międzygminnych działań w tym zakresie. Pomimo, iż w danym czasie gminy powiatu grudziądzkiego nie przejawiają chęci podjęcia takich działań, poruszono ten temat, w celu zaproponowania tego rozwiązania dla gminy Radzyń Chełmiński z uwzględnieniem podjęcia działań w dalszej perspektywie czasu i pojawienia się możliwości porozumienia międzygminnego. Takie porozumienie międzygminne może również mieć miejsce z gminami innego powiatu; tu proponuje się współpracę z powiatem wąbrzeskim.

Zawiązane porozumienie powinno docelowo zaowocować powołaniem związku komunalnego obejmującego część gmin, a najlepiej wszystkich na terenie powiatu. Wymaga to scedowania na związek zadań z zakresu gospodarki odpadami. Aby to mogło mieć miejsce konieczne jest jednak wcześniejsze przejęcie ich przez gminę. Podstawą takiego działania jest art. 6a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Według niego Rady gmin na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym tzw. „referendum śmieciowym” mogą przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie lub wybrane obowiązki z zakresu gospodarki odpadami. Zadania i kompetencje gmin w tym zakresie w dalszym etapie byłyby przekazane Związkowi. Pozytywny wynik referendum pozwala jednocześnie wprowadzić zryczałtowaną opłatę za zadania realizowane w zakresie systemu gospodarki odpadami (zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie).

Niezależnie od dalszych ustaleń w tym zakresie zawiązane porozumienie powinno być punktem wyjścia do szerszej współpracy międzygminnej w zakresie gospodarki odpadami. Prowadzenie takiego wspólnego zakresu gospodarki odpadami będzie zgodne z wytycznymi zawartymi w planach wyższego rzędu. Zalecają one prowadzenie gospodarki w ramach porozumień miedzygminnych (związkowych) przy jednoczesnym korzystaniu z instalacji odzysku i unieszkodliwiania o zasięgu międzygminnym czy międzyregionalnym. Powyższe zagadnienie należy wziąć pod uwagę z racji mogącej się polepszyć sytuacji gospodarki odpadami na terenie gminy.

6.2.    GROMADZENIE ODPADÓW

Gromadzenie odpadów stanowi pierwszy etap całego systemu działań, mających na celu ich usunięcie i unieszkodliwianie. Sposób gromadzenia i usuwania odpadów z miejsca ich powstawania jest niezwykle istotny i ma wpływ na czystość i ogólny porządek w gminie. Zbieranie odpadów to każde działanie w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu, do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

Pierwszym krokiem przy reorganizacji systemu gromadzenia odpadów jest objecie tym systemem wszystkich wytwórców odpadów (mieszkańców, podmioty gospodarcze). Zgodnie z obowiązującymi przepisami powstające odpady powinny być gromadzone selektywnie. Selektywna zbiórka odpadów, powinna objąć swym zasięgiem wszystkie strumienie odpadów tzn. odpadów z gospodarstw domowych, drobnego przemysłu, usług i handlu. Recykling, to najbardziej pożądana forma gospodarki odpadami. Korzyści wynikające z prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów to: redukcja masy i objętości odpadów komunalnych kierowanych na gminne składowisko, przez co wydłuży się czas jego funkcjonowania. Wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz uzyskanie środków pieniężnych ze sprzedaży wyselekcjonowanych surowców wtórnych.

6.2.1. Odpady zmieszane

Uzupełniając istniejący system należy dążyć do sytuacji, kiedy objęci nim będą wszyscy mieszkańcy gminy, a także wszystkie podmioty gospodarcze funkcjonujące na jego terenie. Każdy wytwórca odpadów powinien mieć jednocześnie podpisaną umowę indywidualną lub poprzez zarządcę budynku:

- ze Związkiem lub gminą w przypadku przejęcia obowiązków od mieszkańców;

- z koncesjonowaną firmą prowadzącą zbiórkę odpadów na terenie gminy                  w przypadku nie przejęcia obowiązków od mieszkańców.

System zbiórki odpadów zmieszanych proponuje się oprzeć i rozwijać o następujące założenia:

- w zabudowie jednorodzinnej należy stosować system oparty na pojemnikach 110/120 lub 240 litrowych, docelowo na każde gospodarstwo (4 osobowe) przypadałby jeden taki pojemnik; przejście na proponowany system powinno się odbywać w sposób etapowy w miarę możliwości finansowych;

- w zabudowie wielorodzinnej optymalnym rozwiązaniem byłoby stosowanie do zbiórki odpadów pojemników 1100 l; z uwagi jednak na stosunkowo zwartą zabudowę wielorodzinną (głównie w centum Radzenia Chełmińskiego) oraz koniecznością stosowania do obsługi pojemników pojazdów wyposażonych w specjalne zaczepy należy rozważyć możliwość stosowania w tym typie zabudowy pojemniki o mniejszej pojemności. W takim wypadku odpady były by zbierane w pojemnikach 240 lub 360 litrowych. W zależności od liczby mieszkańców należałoby ustawić zwielokrotnioną ilość takich pojemników – 1 pojemnik 240 l dla ok. 8 mieszkańców, 1 pojemnik 360 l dla ok. 12 mieszkańców; przejście na proponowany system powinno się odbywać w sposób etapowy w miarę możliwości finansowych;

- podmioty gospodarcze działające na terenie gminy powinny posiadać własne pojemniki do gromadzenia wytwarzanych przez siebie odpadów, ich wielkość powinna być dostosowana do indywidualnych przypadków.

Zebrane odpady będą kierowane do unieszkodliwienia na składowisku odpadów komunalnych w Niedźwiedziu.

Ważne jest, aby dążyć do uzupełnienia systemu gromadzenia zmieszanych odpadów balastowych poprzez stworzenie możliwości pozbywania się odpadów przez wszystkich mieszkańców gminy Radzyń Chełmiński w sposób zorganizowany.

6.2.2. Odpady opakowaniowe

Funkcjonujący na terenie gminy system zbiórki odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych, jest oparty na donoszeniu do ustawionych w centrum miasta Radzyń Chełmiński pojemników na odpady wtórne: szkło i tworzywa sztuczne. Celem prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych jest wyłączenie określonych mas odpadów opakowaniowych ze strumienia odpadów zmieszanych i poddania ich procesowi odzysku i recyklingu.

Według stworzonego modelu składu morfologicznego odpadów z gospodarstw domowych na terenie gminy powstaje około:

152,9 Mg/rok – szkłą,

150,8 Mg/rok – tworzyw sztucznych.

Uwzględniając konieczne do osiągnięcia limity odzysku poszczególnych odpadów opakowaniowych z terenu gminy, proponuje się budowę tego systemu w oparciu o następujące założenia:

- W zabudowie jednorodzinnej prowadzenia zbiórki w systemie odbioru bezpośredniego w oparciu o plastikowe worki o różnej kolorystyce dla poszczególnych frakcji. Każde gospodarstwo otrzymywałoby komplet worków przy odbiorze zapełnionych (np. 1x w miesiącu). Proponuje się zbiórkę szkła (z podziałem na bezbarwne i kolorowe), papier i tekturę oraz tworzywa sztuczne. Każde gospodarstwo domowe powinno być zaopatrzone w jeden komplet worków. Szacuje się, iż na gminę Radzyń Chełmiński potrzebnych by było około 1.000 szt. kompletów worków.

- Utworzenie punktów zbiórki w centrach wszystkich miejscowości gminy. Zbiorcze punkty składały by się 4 pojemników wielko pojemnościowych co najmniej 1,5 m3 (zbiórka szkła białego i kolorowego, tworzyw sztucznych), (pojemniki na makulaturą powinno się ustawić eksperymentalnie w miejscach o zwartej zabudowie i np. przy szkołach). Punkty te powinny być tak rozstawione aby jeden zestaw pojemników mógł obsługiwać ok. 100 mieszkańców.

- Stworzenie uzupełniającej sieci punktów rozstawionych w najbardziej uczęszczanych punktach największych miejscowości w gminie (np. przy sklepach, przystankach komunikacji zbiorowej itp.) oraz przy obiektach użyteczności publicznej (np. urzędach, OSP itp.). Punkty takie składałyby się z zestawu pojemników do zbiórki szkła z podziałem na bezbarwne i kolorowe oraz tworzywa sztuczne.

- Stworzenie systemu uzupełniającego we wszystkich placówkach oświatowych gminy (szkoły wszystkich szczebli, przedszkola) „pojemników edukacyjnych” do zbiórki szkła, tworzyw sztucznych, makulatury i metalu. Zbiórka może odbywać się w pojemnikach czterodzielnych o pojemności 480 l (z wymiennymi workami na poszczególne frakcje). Stworzenie tego systemu uzupełniającego nie powinno być nastawione na jak największe pozyskanie poszczególnych frakcji, powinno ono stanowić głównie element uzupełniający edukacji ekologicznej prowadzonej wśród dzieci i młodzieży.

- Dodatkowo w dalszej perspektywie czasowej w latach 2007-2010, proponuje się utworzenie Lokalnego Punktu Gromadzenia Odpadów (LPGO). Punkt taki byłby wyposażony w szereg pojemników (kontenerów) do poszczególnych rodzajów odpadów. Do punktu tego odpady mogliby dostarczać mieszkańcy w ilościach przekraczających pojemność stosowanych w selektywnej zbiórce pojemników czy poza terminem wyznaczonych zbiórek. Poza podstawową podstawowym zakresem zbieranych odpadów opakowaniowych (szkło, tworzywa sztuczne, makulatura). Punkt służyłyby głównie do zbiórki czasowego przetrzymania odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, z sektora budowlanego oraz z organicznych (z ogrodów i terenów zielonych). Punkt taki powinien być położony centralnie na obszarze gminy, posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne, całodobowy dozór oraz być obsługiwany przez przeszkolonych pracowników. W przypadku gminy Radzyń Chełmiński warunki takie mogą być spełnione w lokalizując LPGO na wydzielonym obszarze targowiska w Radzyniu Chełmińskim.

Dalsza perspektywa realizacji planu powstania LPGO jest podyktowana zapisem w Projekcie Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami. W harmonogramie realizacyjnym tego opracowania wskazuje się działanie mające na celu budowę kompleksu unieszkodliwiania i odzysku odpadów na terenie powiatu. ( termin rozpoczęcia realizacji tego zadania określa się na rok 2007. Niestety brak wskazania lokalizacji planowanego kompleksu oraz niezbyt konkretnie określony czas podjęcia działań powoduje, iż gmina Radzyń Chełmiński w swoim planowaniu powinna posłużyć się rozwiązaniem wariantowym.

Budowę planowanego LPGO warunkuje się podjętymi działaniami w sprawie budowy powiatowego kompleksu unieszkodliwiania i odzysku odpadów.

Wariant 1. – Uczestniczenie gminy Radzyń Chełmiński w projekcie wytyczania lokalizacji i budowy „powiatowego kompleksu unieszkodliwiania i odzysku odpadów na terenie powiatu”. Jest to jednoznaczne z możliwością współkorzystania z inwestycji,(stworzenie systemu międzygminnej gospodarki odpadami w ramach realizacji planu budowy „kompleksu”).

Wariant 2. – Stworzenie LPGO na terenie gminy Radzyń Chełmiński w przypadku ustanowienia niesprzyjającej dla rozwoju gospodarki odpadami gminy lokalizacji kompleksu unieszkodliwiania i odzysku odpadów na terenie powiatu. Proponowany gminny punkt: LPGO może w takim wypadku pełnić również funkcję wspomagającą i uzupełniającą system powiatowy.

- W podmiotach gospodarczych selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych powinna być prowadzona w przynajmniej takim samym zakresie jak                              w gospodarstwach domowych tzn. szkło tworzywa sztuczne, makulatura, rodzaj zbierania jednej z wymienionych frakcji będzie zależał w dużej mierze od charakteru danego podmiotu. Dodatkowo w zależności od profilu działalności podmiotu powinny być selektywnie gromadzone pozostałe odpady wytwarzane w związku z jego działalnością, a zwłaszcza te, które są możliwe do dalszego wykorzystania. Rodzaj pojemników, w których byłaby prowadzona zbiórka odpadów opakowaniowych w podmiotach gospodarczych będzie uzależniona od charakteru danej jednostki oraz ilości wytwarzanej danej frakcji odpadu. Mogą to być zarówno specjalistyczne pojemniki, jak również pojemniki wykorzystywane do zbiórki odpadów zmieszanych.

6.2.3. Odpady organiczne

Głównym źródłem powstawania odpadów organicznych na terenie gminy będą gospodarstwa domowe, tereny zielone, na których prowadzone są zabiegi pielęgnacyjne, niektóre podmioty gospodarcze oraz oczyszczalnie ścieków. Mimo, że prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, w tym także odpadów organicznych, jest nakazane ustawowo, selektywną zbiórkę tej grupy odpadów wskazane jest rozpocząć z chwilą możliwości ich zagospodarowania (kompostowanie, fermentacja).

Zbiórka poszczególnych rodzajów odpadów organicznych na terenie gminy powinna odbywać się w sposób następujący:

- w gospodarstwach domowych w zabudowie jednorodzinnej odpady organiczne zaleca się kompostować w przydomowych kompostownikach w zależności od indywidualnych możliwości; z chwilą uruchomienia instalacji do ich przetwarzania można je zbierać podobnie jak pozostałe surowce opakowaniowe w workach (najlepiej papierowych). Z uwagi na niewielką liczbę osób mieszkających w zabudowie wielorodzinnej nie przewiduje się tworzenia dla nich osobnego systemu zbiórki odpadów organicznych.

- odpady organiczne z oczyszczalni ścieków powinny być w procesie technologicznym w maksymalnym stopniu odwodnione i po wysuszeniu przekazane do instalacji przetwarzającej, z którą podpisano odpowiednie porozumienie. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku kompostowania osadów ściekowych muszą one spełniać odpowiednie normy fizykochemiczne i bakteriologiczne, a powstały kompost musi spełniać normy wyznaczone dla nawozu. Należy rozważyć możliwość wykorzystania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Radzyniu Chełmińskim do celów rolniczych. W ostatnim czasie, w Polsce można zauważyć wykorzystanie tego typu odpadu organicznego pod uprawę wierzby energetycznej. Takie rozwiązanie można także rozważyć dla terenu gminy Radzyń Chełmiński, zwłaszcza w przypadku pojawienia się gospodarstwa z uprawą wierzby.

6.2.4. Odpady niebezpieczne

Ze względu na swoje właściwości fizyko-chemiczne, rozproszone źródła powstawania, ogromną różnorodność i brak możliwości kontroli ich przemieszczania, odpady niebezpieczne stanowią realne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia człowieka.

Podobnie jak pozostałe odpady, także odpady niebezpieczne powinny być zbierane w sposób selektywny. Względy te wymuszają szczególnie konieczność postępowania z nimi w sposób właściwy.

Z uwagi na fakt, że podmioty gospodarcze (w tym placówki służby zdrowia                i weterynarii) zmuszone są z mocy obowiązującego prawa prowadzić odpowiednią ewidencję tego typu odpadów, a także postępować z nimi w sposób zapewniający bezpieczne gromadzenie i unieszkodliwianie (przekazywanie specjalistycznym firmom) poniżej przedstawiono rozwiązania zbiórki odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych.

Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych na terenie gminy Radzyń Chełmiński powinny być:

- gromadzone w czasie okresowych zbiórek polegających na tym, iż w określonych dniach przez teren gminy przejeżdżałby specjalny pojazd wyposażony w odpowiednio zabezpieczone pojemniki czy kontenery. Zbierałby on wyznaczone (we wcześniejszym harmonogramie) rodzaje odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych. Do grupy tych odpadów można zaliczyć:

- farby, lakiery, kleje, lepiszcze, żywice i opakowania po nich,

- rozpuszczalniki, kwasy, alkalia i opakowania po nich,

- odczynniki chemiczne i fotograficzne oraz opakowania po nich,

- przeterminowane lekarstwa,

- zużyte tonery od drukarek,

- baterie jednorazowe,

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć np. termometry,

- aerozole.

- przekazywanie do czasowego przetrzymania w utworzonym na terenie gminy Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). W punkcie tym mieszkańcy mogliby oddać na tych samych zasadach co w zbiórce okresowej wytworzone w gospodarstwie domowym odpady niebezpieczne (te same rodzaje i limity odpadów niebezpiecznych) poza terminem zbiórek okresowych. Punkt taki proponuje się zlokalizować w miejscowości Radzyń Chełmiński przy wyznaczonym Lokalnym Punkcie Gromadzenia Odpadów.

- zgodnie z art. 16 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych część odpadów niebezpiecznych – opakowania po środkach chemicznych bardzo toksycznych i toksycznych np. środkach ochrony roślin (pestycydy, herbicydy, insektycydy itp.) powinny być zwracane bezpośrednio przez ich użytkowników do punków sprzedaży, w których zostały nabyte. Zgodnie z przytoczoną powyżej ustawą sprzedawca ma obowiązek je przyjąć zwracając pobraną kaucję. Jednocześnie producent i importer zobowiązany jest na własny koszt odebrać od sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku oraz odpady opakowaniowe po substancjach niebezpiecznych, a które zostały zwrócone przez ich użytkowników do sprzedawcy (art. 10 w/w ustawy).

- gromadzone w systemie uzupełniającym polegającym na rozstawieniu na terenie gminy specjalnych, zabezpieczonych przed otworzeniem ich przez niepowołane osoby, pojemnikach. Proponuje się aby systemem uzupełniającym objąć zbiórkę przeterminowanych lekarstw oraz baterii. Specjalne pojemniki do ich zbiórki byłyby rozstawione w miejscach, gdzie można nabyć produkty pełnowartościowe. Obsługa tego systemu mogłaby prowadzić ta sama firma co zbiórkę okresową.

- w związku z rolniczym charakterem gminy Radzyń Chełmiński konieczne jest zapewnienie właściwego pozbywania się padłych zwierząt gospodarskich. Firmą świadczącą usługi zbiorki i transportu znajdującą się najbliżej gminy jest Zakład Utylizacyjny „Hetman” Sp. z o.o. w Olszówce (gm Golub Dobrzyń). Wykonuje ona swe usługi na zasadzie zgłoszeń telefonicznych. Koszty związane ze zbiórką, transportem i unieszkodliwianiem padłych zwierząt hodowlanych zgodnie z obowiązującym prawem powinien ponosić właściciel zwierzęcia. W przypadku zwierząt dzikich i bezdomnych obowiązek uprzątania padłych zwierząt spoczywa na gminie (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Istnieje możliwość pozyskania środków na ten cel z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości do 98 % kosztów zbiórki, transportu i utylizacji. Środki te przekazywane są firmom po przedstawieniu odpowiedniego kosztorysu świadczonych na rzecz danej gminy usług.

- frakcją odpadów, które należy unieszkodliwiać ze szczególnym zachowaniem warunków ochrony środowiska, a także zdrowia ludzi jest azbest. Azbest najczęściej występuje w postaci płyt azbestowo-cementowych służących jako pokrycia dachów lub elewacji budynków a także azbestowo-cementowych rur wodociągowych. Z uwagi na jego udowodnioną szkodliwość (dostanie się pyłków azbestu do dróg oddechowych powoduje nakłuwanie pęcherzyków płuc) azbest został zaliczony do substancji szkodliwych dla zdrowia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 21 sierpnia 1997 r w sprawie substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia). Także Minister Gospodarki wydał rozporządzenie w sprawie bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (z 14 sierpnia 1998 r.). Zgodnie z tym rozporządzeniem koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest z powodu nadmiernego zużycia ponosi właściciel obiektu. Z uwagi na właściwości azbestu oraz obowiązujące regulacje prawne usuwanie wyrobów zawierających azbest podlega wielu uwarunkowaniom. Właściciel lub zarządca obiektów winien:

- sporządzić przegląd techniczny wyrobów zawierających azbest, na podstawie tego przeglądu sporządza się Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, ocenę tę przejmuje powiatowy inspektor budowlany, który informuje starostwa powiatowe oraz urzędy gminy o przejętych protokołach ocen.

- dokonać identyfikacji rodzaju azbestu przez laboratorium wykonujące takie badania oraz oszacować ilości wyrobów zawierających azbest

- zgłosić co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru rozpoczęcia robót z zaznaczeniem, że usuwane będą wyroby zawierające azbest,

- uzyskać pozwolenie na budowę (wykonywanie) prac remontowo-budowlanych związanych z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych

Usuwaniem odpadów zawierających azbest powinny zajmować się tylko przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie pozwolenia, a także sprzęt techniczny oraz przeszkolonych pracowników. Do obowiązków takiej firmy należy między innymi:

- przygotowanie planu organizacji i technologii wykonywania prac przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

- opracowanie i złożenia do właściwego starosty wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,

- zawarcia umów – jeśli sama nie prowadzi prac w tym zakresie, z:

- firmą transportującą zdemontowane wyroby z placu budowy na składowisko odpadów niebezpiecznych,

- zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych na składowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest,

- firmą wykonującą badania monitoringowe powietrza na wykonanie wymaganych kresowych badań (przy usuwaniu azbestu o powierzchni powyżej 500 m2),

- wykonanie prac demontażu i usunięcia wyrobów zawierających azbest              z obiektu budowlanego – wdrożenie procedur „Wytwarzanie, pakowanie             i oznakowanie odpadów zawierających azbest” oraz „Odbiór odpadów zawierających azbest” bądź „Transport odpadów zawierających azbest”          (w przypadku jeśli sama prowadzi także transport takich odpadów),

- sporządzenie „Karty ewidencji odpadów” oraz „Karty przekazania odpadów”

- przedstawienie właścicielowi obiektu dowodu prawidłowego wykonania prac oczyszczenia azbestu.

W obecnej sytuacji nie można określić dokładnej ilości występujących odpadów zawierających azbest na terenie gminy Radzyń Chełmiński. W tym celu należałoby przedsięwziąć środki w celu zinwentaryzowania gminy pod względem ilości odpadu zawierającego azbest aby móc określić dalsze plany związane z jego unieszkodliwianiem. Proponuje się przeprowadzić to zadanie w formie ankietyzacji społeczeństwa.

W zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest, a zwłaszcza w sprawie przeprowadzenia ewidencji tego typu odpadów należy kierować się Rozporządzeniem z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest; (Ustawa o odpadach, Dziennik Ustaw Nr 71 Poz. 649).

W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami wskazuje się składowisko odpadów azbestu „Izopol” w Trzemesznie jako miejsce unieszkodliwiania odpadów.

Dnia 9 września 2004 roku przez Radę Powiatu Grudziądzkiego podjęto Uchwałę Nr XVIII/39/2004 w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotyczy to szczegółowego trybu postępowania przy usuwaniu azbestu i materiałów zawierających azbest.

Co ważne dla mieszkańców gminy, uchwała umożliwia uzyskanie zwrotu kosztów za demontaż, transport do najbliższego miejsca składowania i przyjęcia do składowania pokryć dachowych z eternitu, zawierających azbest. Stawka dofinansowania wynosi 25 zł za 1 m2 pokrycia dachowego z eternitu, jednakże nie może przekroczyć 100 % wartości ogólnej w kosztach powykonawczych.

6.2.5. Odpady wielkogabarytowe, z sektora budowlanego, wraki pojazdów

Z uwagi na charakter tych odpadów (duży ciężar, duża objętość) wymagają one prowadzenia specjalnych systemów ich zbiórki. Dla gminy Radzyń Chełmiński proponuje się:

- zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych w czasie zbiórek okresowych. Zbierane byłyby tylko te odpady wielkogabarytowe, które powstają w gospodarstwach domowych (stare meble, sprzęt RTV, lodówki itp.). W wyznaczony dzień mieszkańcy mogliby te przedmioty (uszkodzone lub niepotrzebne) wystawić przed swoje posesje skąd byłyby zabierane; Dodatkowo proponuje się zbieranie odpadów wielkogabarytowych w utworzonym na terenie gminy LPGO. W punkcie tym mieszkańcy mogliby się pozbywać tego typu odpadów poza terminem okresowych zbiórek.

- zbiórkę odpadów z sektora budowlanego (głównie gruzu) i kamieni polnych               w Lokalnym Punkcie Gromadzenia Odpadów. Odpady mogliby tam dowozić mieszkańcy we własnym zakresie lub firmy wywozowe po wcześniejszym zgłoszeniu. Po zgromadzeniu większej ilości tych odpadów byłyby one poddane rozdrobnieniu (wypożyczenie kruszarki samojezdnej).

- funkcje punktu zbiórki i przerobu wraków samochodowych na terenie gminy Radzyń Chełmiński może przejąć firma zajmująca się demontażem wraków samochodowych posiadająca odpowiednie zezwolenie na odzysk tego typu odpadów.

6.3.    ZBIÓRKA I TRANSPORT ODPADÓW

Obecnie na terenie gminy Radzyń Chełmiński zbiórka i transport jest prowadzona przez dwie firmy „PUM” z Grudziądza oraz „EKOSYSTEM” z Wąbrzeźna.

Realizowany system zbiórki można uznać za właściwy, i należy go kontynuować. W dalszej perspektywie czasowej zakres świadczonych usług powinien być rozszerzany – selektywna zbiórka kolejnych frakcji odpadów. Należy jednak podkreślić, że będzie to możliwe po renegocjonowaniu dotychczasowego zakresu usług. Biorąc pod uwagę możliwość przejęcia przez gminę obowiązku zbiórki odpadów i scedowaniu go na związek komunalny zbiórką i transportem odpadów zajmowałaby się powołana przez związek firma lub wyłoniona w przetargu.

Niezależnie od obecnie czy w przyszłości realizowanego systemu zbiórki                i transportu odpadów gmina powinna kontrolować realizację wydanych pozwoleń – czy dana firma wywozowa ma pozwolenie na prowadzenie działalności na danym terenie, czy zebrane poszczególne frakcje odpadów trafiają do wyznaczonych instalacji itp. Kontrola ta powinna objąć wszystkie firmy prowadzące działalność na terenie gminy, a szczególnie prowadzące zbiórkę odpadów niebezpiecznych.

Jedyną grupą odpadów, które nie byłyby zbierane przez ewentualnie powołaną firmę związkową, to odpady niebezpieczne. Firma prowadząca odbiór czasowo zgromadzonych w Lokalnym Punkcie Gromadzenia Odpadów - odpadów niebezpiecznych, a także okresową zbiórkę na terenie gminy Radzyń Chełmiński powinna spełniać wszystkie wymogi formalne i techniczne (zezwolenia, właściwe pojemniki, ADR itp.).

6.4. ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE

Zwiększenie się odpadów koniecznych do dalszego odzysku i unieszkodliwiania sugeruje ulepszanie i rozszerzanie istniejącego systemu selektywnej zbiórki odpadów gminy Radzyń Chełmiński. Zgodnie z wojewódzkim i powiatowym planem gospodarki odpadami w tym celu należy przeprowadzić okresowe kampanie informacyjno-edukacyjne oraz nawiązać kontakty z organizacjami ekologicznymi. Opierając się na doświadczeniu firmy „EKOSYSTEM” z Wąbrzeźna, winno się usprawnić działalność w zakresie zbierania i odzysku odpadów wtórnych. W związku z tym należy zakupić potrzebną ilość pojemników i worków na odpady odzyskiwane w ramach selektywnej zbiórki. Efektem powinno być kierowanie do unieszkodliwienia na składowisku w Niedźwiedziu jak najmniejszej ilości odpadów. Dzięki temu możliwe będzie jego dłuższe eksploatowanie, ale najważniejsze są obniżone koszty wywozu odpadów komunalnych (poprzez zmniejszenie ich ilości po wysegregowaniu).

Należy również rozważyć możliwość współpracy z działającą na terenie gminy firmą PUM z Grudziądza w kwestii selektywnej zbiórki odpadów. W obecnym czasie nie jest to potrzebne, nie mniej jednak gmina powinna zachować elastyczność w tej kwestii sugerując się jakością obsługi mieszkańców i współpracy w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami na terenie gminy.